本报告简本仅供公众

调查公示期间查阅用

河南龙兴钛业科技股份有限公司

产品结构调整及优化技改项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：河南龙兴钛业科技股份有限公司

环评单位：河南省化工研究所有限责任公司

编制日期：二〇二二年四月

目   录

1 项目建设背景及建设概况	1

2 项目建设与产业政策相符性分析	42

3 建设项目周围环境现状	42

4 目前企业开展公众参与的形式	43

5 厂址可行性分析	45

6 清洁生产分析	45

7 环境风险分析	45

8 结论	46

9联系方式	46

河南龙兴钛业科技股份有限公司产品结构调整及优化技改项目

环境影响报告书征求意见稿

1 项目背景及建设概况

1.1  项目背景

- 河南龙兴钛业科技股份有限公司位于济源市高新区内，目前厂区内有2个现有工程，分别为2万t/a四氯化钛项目和20t/a亚氧化钛新材料项目，均已办理环评手续并通过验收，根据实地勘察，目前仅2万t/a四氯化钛项目处于正常运行中，20t/a亚氧化钛项目由于市场原因目前处于间歇式生产状态。现有20t/a亚氧化钛新材料项目原环评报告批复规模为100t/a，目前企业仅进行一期20t/a亚氧化钛的建设，二期80t/a亚氧化钛属于已批未建项目。

- 企业根据对产品市场的调研，拟利用现有20t/a亚氧化钛生产车间及设备，通过调整或新增部分设备，对原已批未建二期80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，将其产品结构调整为3000t/a电子级二氧化钛和200t/a纳米二氧化钛；同时根据当前环保形势的要求，对现有2万t/a四氯化钛项目上料、出渣、冲渣等存在的污染治理设施进行优化技改。

1.2  现有工程建设概况

- 1.2.1现有工程环保执行情况

- 河南龙兴钛业科技股份有限公司现有工程环保执行情况详见表1-1。

表1-1           现有工程环评、建设及验收批复情况

| 项 目 | 编号 |  | 项目名称 | 产品规模 |  | 评价单位编制时间及单位 | 环评批复文号、时间及审批单位 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建工程 | 1 |  | 年产20000吨四氯化钛项目 | 20000t/a 四氯化钛 |  | 2012.07 河南省化工研究所有限责任公司 | 豫环审[2012]283号 2012.12 河南省环境保护厅 | 豫环审[2015]64号 2015.02 河南省环境保护厅 | 正常 生产 |
|  | 2 | 2.1 | 年产100吨亚氧化钛新材料项目 | 一期 | 20t/a亚氧化钛 | 2017.10 河南省正德环保科技有限 公司 | 济环审[2017]13号 2017.10 济源市环境保护局 | 2021.01完成自主验收 | 间歇式生产 |
| 在建工程 |  | 2.2 |  | 二期 | 80t/a亚氧化钛 |  |  |  | 未建，本项目拟替代 |

- 1.2.2现有工程产品种类及生产规模

- 该企业厂区内现有工程产品种类及规模见表1-2。

表1-2          现有工程产品规模一览表         单位：t/a

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 |  | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产20000吨四氯化钛项目 | 主产品 | 四氯化钛 | 20000 |
| 2 |  | 副产品 | 30%盐酸（含10%氯化钙） | 2696 |
|  |  |  | 30%盐酸 | 8019 |
| 3 |  |  | 10%次氯酸钠 | 529 |
| 4 |  |  | 30%液体氯化钙 | 562 |
| 5 | 年产20吨亚氧化钛新材料项目 | 主产品 | 亚氧化钛 | 20 |
| 6 |  | 副产品 | 28%盐酸 | 9.42 |
| 7 |  |  | 16%次氯酸钠 | 70.23 |
| 8 |  |  | 氯化铵晶体 | 120 |

# 1.2.3现有项目主要原材料消耗及物化性质

- 该企业厂区内现有项目主要原材料及动力消耗详见表1-3，其物化性质详见表1-4，现有四氯化钛项目所用高钛渣标准于2015年进行了修订（2015年10月01日实施），其具体变化情况详见表1-5。

表1-3         现有项目主要原辅材料及动力消耗情况一览表

| 项目 | 名称 | 规 格 | 消耗定额(t/t产品) | 年耗（t/a） | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有四氯化钛项目 | 高钛渣 | TiO2≥92% | 0.6 | 12000 | 外购 |
|  | 液氯 | ≥99.6% | 0.9 | 18000 | 外购 |
|  | 石油焦 | C≥87% | 0.12 | 2400 | 外购 |
|  | 氢氧化钠 | / | 0.06 | 1200 | 外购 |
|  | 铜丝 | / | 0.003 | 60 | / |
| 现有亚氧化钛项目（一期） | 四氯化钛 | TiCl499.98% | 3.14 | 62.73 | 自产 |
|  | 31%盐酸 | ≥31.0% | 0.43 | 8.55 | 外购 |
|  | 沉淀剂 | 有机酸、醇C、H、O三种元素 | 4.45 | 88.92 | 中科院过程所 |
|  | 氨水 | 25% | 3.67 | 73.46 | 外购 |
| 动力消耗 | 一次水 | / | / | 31830 | / |
|  | 蒸汽 | / | / | 6480 | / |
|  | 焦炉煤气 | / | / | 40万m3/a | 金马焦化 |
|  | 电 | 380V/220V | / | 770万kWh | / |

表1-4       现有项目主要原辅材料理化及毒理学性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 毒理学特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高钛渣 | TiO2含量在92%左右，含铁、铝、硅、钙、镁、钒等杂质，固体颗粒，是生产钛化合物的原料。 | 固体粉末，无毒。 |
| 2 | 石油焦 | 黑色粉状固体，石油炼制的副产品，主要成分为碳 | 无毒 |
| 3 | 液氯 | 黄绿色透明液体，常压下气化为气体。剧毒，有强烈刺激臭和腐蚀性。0℃比重1.468，沸点-34.6℃，是基本的无机化工原料。常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将液氯划为第2.3类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA57-93)中，该物质被划为第一类A级无机剧毒品。 | LC50 :434mg/m3（137ppm/h）(小鼠吸入、1小时)。TJ36-79 中居住区大气最高允许浓度：一次 0.10mg/m3；日均：0.03mg/m3 |
| 4 | 四氯 化钛 | 无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟放出 HCl。熔点-25℃、沸点 136.4℃、相对密度（水=1）1. 73。常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第 8.1 类酸性腐蚀品。 | 遇水分解产生 HCl 气体,HClLC50:4600mg/m3 (大鼠吸入、1小时)；HCl 在TJ36-79 中居住区大气最高允许浓度：一次 0.05mg/m3；日均：0.015mg/m3 |
| 5 | 盐酸 | 盐酸是无色液体为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾，盐酸与水、乙醇任意混溶。 | LD50：900mg/kg(兔经口)、LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 6 | 氨水 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，溶于水、醇。 | LD50：350mg/kg(大鼠经口)；（中等毒） |
| 7 | 沉淀剂 | 粉末（C、H、O化合物），絮凝沉淀作用、有机酸、醇 | / |

# 表1-5         原料高太渣质量标准变化情况一览表

| 《中华人民共和国有色金属行业标准 高钛渣》（YS/T 298-2007） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 级别 | TiO2，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe | P | CaO+MgO |  | MnO | - |  |  |  |
| 一级 | 94 | 3.0 | 0.02 | 1.0 |  | 2.0 | - |  |  |  |
| 二级 | 92 | 3.5 | 0.03 | 2.0 |  | 2.5 | - |  |  |  |
| 三级 | 90 | 4.5 | 0.03 | 2.5 |  | 3.0 | - |  |  |  |
| 四级 | 80 | 4.5 | 0.03 | 10 |  | 3.0 | - |  |  |  |
| 《中华人民共和国有色金属行业标准 高钛渣》（YS/T 298-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 | TiO2，不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fe | P | CaO | MgO | MnO | Cr2O3 | V2O5 | SiO2 | Al2O3 |
| TZ94 | 94.00 | 3.00 | 0.02 | 0.15 | 0.90 | 2.00 | 0.25 | 0.40 | 1.5 | 1.5 |
| TZ92-1 | 92.00 | 3.50 | 0.03 | 0.30 | 1.20 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 2.2 | 2.0 |
| TZ92-2 | 92.00 | 3.50 | 0.03 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 0.30 | 0.60 | 2.2 | 2.0 |
| TZ90-1 | 90.00 | 4.00 | 0.03 | 0.40 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 2.5 | 2.2 |
| TZ90-2 | 90.00 | 4.00 | 0.03 | 0.60 | 2.40 | 2.50 | 0.30 | 0.60 | 2.5 | 2.2 |
| TZ85-1 | 85.00 | 4.50 | 0.03 | 0.20 | 1.50 | 2.50 | 0.30 | 0.40 | 5.0 | 2.5 |
| TZ85-2 | 85.00 | 4.50 | 0.03 | 0.80 | 2.70 | 3.00 | 0.30 | 0.60 | 5.0 | 2.5 |

# 1.2.4现有项目公用工程

# 1.2.4.1给排水

（1）给水

该企业现有工程所需工艺用水、生活用水、设备清洗用水、地面拖地用水等，新鲜水总用量106.1m3/d，由园区供水管网统一集中供给。

# 纯水制备系统： 现有亚氧化钛项目设置有1套纯水制备装置，制备方法采用反渗透法，单台制备能力3m3/h，最大制备能力72m3/d，现有项目纯水用量为24.92m3/d（四氯化钛23.3m3/d、一期亚氧化钛1.62m3/d） ，该纯水制备装置能够满足现有项目生产需要。其工艺流程详见图1-1。

# 图1-1      纯水制备工艺流程示意图

# 循环水系统：该企业厂区内建设有1座Q=600m3/h循环水系统，可供循环水量为14400m3/d，现有项目循环水用量为321.5m3/h（四氯化钛320m3/h、一期亚氧化钛1.5m3/h），能够满足现有项目生产需要。

（2）排水

企业排水采取雨污分流体制，初期雨水经收集后进入厂区雨水收集池用作地面冲洗或冲渣水用，中后期雨水经雨水管网收集后排入当地桑榆河和商水河内。该厂区外排废水主要为生活废水和纯水制备排水，通过市政污水管网排放济源市第二污水处理厂。现有工程水平衡图详见图1-2。

图1-2（1）        现有四氯化钛工程水平衡图       单位m3/d

图1-2（2）   现有亚氧化钛项目水平衡图       单位m3/d

1.2.4.2供电

本项目用电由高新区10KV线路供给，能够满足项目用电需求。

# 1.2.4.3供气

厂区内建设一台2t/h燃气锅炉，气源来自与本工程厂址仅一墙之隔的金马焦化脱硫净化后的焦炉煤气。

1.2.4.4制氮

现有亚氧化钛项目设置有1套制氮气能力≥50 Nm3/h（标准状况下，20℃，1个大气压下）的制氮机组，为全厂生产提供氮气，其工艺流程如下。

图1-3      制氮工艺简图及产物环节

# 1.2.5现有工程

1.2.5.1现有四氯化钛项目

（1）现有四氯化钛项目设备实际情况详见表1-6。

# 表1-6     现有四氯化钛项目设备实际情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（个/台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、液氯气化 |  |  |  |
| 1 | 液氯换热器 | 蛇形管 F=17m2 | 2 |
| 2 | 氯气缓冲罐 | ￠1200×12 H=2800 | 2 |
| 3 | 电动单梁起重机 | LD3T-10M H-6M | 1 |
| 4 | 氯气应急储罐 | 25m³ ￠2200×7162×18 | 1 |
| 5 | 液氯槽车 | 最大储量29t | 1 |
| 6 | 应急风机 | F=3500m³/h H=4000Pa 右旋0°5.5kw | 1 |
| 7 | 应急风机 | F=2800m³ H=1100Pa 左旋90°2.2KW | 1 |
| 8 | 热水储罐 | ￠1900×4500×4 | 1 |
| 二、氯化工序 |  |  |  |
| 9 | 垂直输送机 | Q=10m3/h 运行速度0.16 H=17m | 1 |
| 10 | 水平输送机 | Q=4m3/h 运行速度0.1 L=16m | 1 |
| 11 | 混和料仓 | ￠2000×8 H=3100 | 2×2 |
| 12 | 螺旋输送机 | i=59 2.2kw-6（带变频器） | 2×2 |
| 13 | 螺旋上料机 | 3kw | 3 |
| 14 | 氯化炉 | ￠7000/￠3000×14 H=14000 | 1×2 |
| 15 | 除尘器 | ￠4000×14 H=10000 | 2×2 |
| 16 | 除尘器 | φ800*5600*2 锥体H=1300 | 1×2 |
| 17 | 蛇型管换热器 | F=36/14m2 | 4×2 |
| 18 | 折流板槽 | ￠1000×6 H=1000 | 1×2 |
| 19 | 淋洗塔 | ￠800×6 H=4100 | 3×2 |
| 20 | 循环泵槽 | ￠1400×8 H=2200 (c无内件) | 3×2 |
| 21 | 澄清桶 | ￠5000×10 H=5500 | 2个 |
| 22 | 底流槽 | ∅1600x8 H=1000 | 1×2 |
| 23 | 粗钛高位槽 | ∅1600x8 H=2300 | 1 |
| 24 | 粗钛高位槽 | ∅1600x8 H=3000 | 1 |
| 25 | 粗钛事故槽 | ￠1800×8 H=1800 | 1 |
| 26 | 粗钛事故槽 | ∅1600x8 H=1000 | 1 |
| 27 | 泥浆槽 | ∅1600x8 H=1000 | 1 |
| 28 | 泥浆槽 | ∅1800x8 H=1000 | 1 |
| 29 | 中间槽 | ∅1600x8 H=1000 | 1 |
| 30 | 中间槽 | φ2400*1000 | 1 |
| 31 | 中间槽 | φ1800*1000 | 1 |
| 32 | 过滤器 | ￠1200×8 H=1600 | 5 |
| 33 | 浓密机a | ∅4000x8 H=2000 减速机1r/6min | 1 |
| 34 | 浓密机b | φ6000 筒体12mm厚 锥体14mm厚 | 1 |
| 35 | 精钛高位槽 | ∅1000x6 H=1000 | 3 |
| 36 | 纯水罐 | 5m³ | 1 |
| 37 | 纯水罐 | 10m³ | 1 |
| 38 | 搪瓷反应釜 | 3000L Ф1500*2000 带搅拌 | 3 |
| 39 | 水溶液方箱 | 1200*2000 | 1 |
| 40 | 氧氯化钛盐酸储槽 | ￠3000×3400 | 1 |
| 41 | 真空耙式干燥机 | 容积：5000L 内筒φ1400*3500*14 37KW | 1 |
| 42 | 粗钛冷凝器 | DN500*6 F=35㎡ φ32*2.5 | 2 |
| 43 | 柴油发电机组 | 120KW | 1 |
| 三、精制工序 |  |  |  |
| 44 | 粗钛高位槽 | Φ1800*2200*6 | 1 |
| 45 | 粗钛高位槽 | Φ2000*2500*8 | 1 |
| 46 | 粗钛储槽 | ∅3000x8 H=3000 | 1 |
| 47 | 重塔换热器 | F=29㎡ （5层*5列） | 3 |
| 48 | 铜丝球酸洗槽 | 4000*2100*1400 | 1 |
| 49 | 压滤水罐 | φ2300*2700 10m³ | 2 |
| 50 | 浮阀(重)塔 | a:￠750×6 H=8000 | 1 |
| 51 | 浮阀(重)塔 | b:￠550×6 H=8000 | 1 |
| 52 | 浮阀（轻）塔 | ￠450×6 H=11800 | 1 |
| 53 | 铜丝塔 | ￠1200×6 H=11500 | 6 |
| 54 | 轻塔冷凝器 | F=14㎡（4层*3列） | 2 |
| 55 | 铜塔电热再沸器 | ￠1400 h=1800 60KW | 6 |
| 56 | 铜塔冷凝器 | ∅600 H=3500 F=12㎡ | 6 |
| 57 | 高沸点残液泵槽 | ￠1400×1000×6 | 1 |
| 58 | 精钛中间槽 | ∅1200x1000*6 | 2 |
| 59 | 精钛打液槽 | ∅1400x8 H=1000 | 1 |
| 60 | 水力喷射真空机组 | Q=90m3/h 4KW 2900rpm | 1 |
| 四、循环水系统 |  |  |  |
| 61 | 凉水塔 | Q=400m3/h △t=5℃ | 1 |
| 62 | 循环泵 | Q=320m3/h H=32m 45kw | 3 |
| 五、制冷系统 |  |  |  |
| 63 | 制冷机组 | N=125KW 制冷量Q=275KW | 1 |
| 64 | 制冷机组 | N=125kw Q=279kw | 1 |
| 65 | 冷冻盐水储槽 | ￠2000×2300×6 | 1×2 |
| 66 | 冷冻水循环泵 | Q=56m3/h H=33m 7.5kw | 2 |
| 67 | 冷冻水循环泵 | Q=58m3/h H=35m 7.5kw | 2 |
| 六、氯化尾气、废气吸收系统 |  |  |  |
| 68 | 尾气吸收塔 | ∅1300x1000x6500x12 1.3x7m | 4 |
| 69 | 尾气吸收塔 | φ1200*7300*15mm | 3 |
| 70 | 尾气吸收塔 | ∅1328/1024x7000 | 5 |
| 71 | 尾气降膜吸收塔 | φ710*3000 F=80㎡ | 2 |
| 72 | 石墨换热器 | ∅400x390 F=25㎡ 立式 | 1 |
| 73 | 石墨换热器 | φ500*2500 F=25㎡ | 5 |
| 74 | 石墨换热器 | F=25㎡ 管壳DN500 | 2 |
| 75 | 旋流板吸收塔 | ∅1700x18 H=15200 | 1 |
| 76 | 废气净化吸收塔 | Ф1500mm H=11400mm | 3 |
| 77 | 玻璃钢引风机 | Q=4000m3/h H=2000Pa 5.5kw | 2×2 |
| 78 | 玻璃钢引风机 | Q=15000m3/h；P=5000Pa;37KW-2 | 1 |
| 79 | 废气喷淋除尘器 | 1500mm*3000mm*1500mm | 1 |
| 80 | 次氯酸钠储槽 | ￠1800×2800×18 | 1 |
| 81 | 碱罐 | ∅2000x2500x16 | 1 |
| 七、精制尾气吸收系统 |  |  |  |
| 82 | 尾气吸收塔 | ∅1328/1024x7000 | 2 |
| 83 | 尾气吸收塔 | ∅1350/1000x7200 15mm | 2 |
| 84 | 引风机 | Q=7000m3/h 5.5kw-4 | 1 |
| 85 | 备用引风机 | F=2800m³ H=1100Pa 左旋90°2.2KW | 1 |
| 86 | 装车引风机 | F=2800m³ H=1100Pa 左旋90°2.2KW | 1 |
| 八、罐区 |  |  |  |
| 87 | 粗四氯化钛储槽 | φ5400*5000 | 1 |
| 88 | 粗四氯化钛储槽 | φ6400*5500 | 1 |
| 89 | 粗四氯化钛储槽 | φ3500*4000 | 2 |
| 90 | 粗四氯化钛储槽 | Φ7000*5000 | 1 |
| 91 | 精四氯化钛储槽 | φ4200*5000 | 2 |
| 92 | 精四氯化钛储槽 | Φ5000*7000 | 1 |
| 93 | 副产盐酸储槽 | ￠4000×5000 | 2 |
| 94 | 副产盐酸储槽 | ￠6000×7000 | 2 |
| 九、其他设施 |  |  |  |
| 95 | 燃气锅炉 | 2t/h | 1 |
| 96 | 氢氧化钠储槽 | φ2000*2500 | 2 |
| 97 | 厂总排口在线监测 | 流量、pH、COD在线监测仪 | 1 |
| 98 | 应急事故池 | 5000*8000*4000 | 1 |

（2）现有四氯化钛项目生产工艺及产污环节分析

# 1、生产工艺流程

该企业现有四氯化钛项目以高钛渣、生焦、煅后焦和氯气为原料，采用沸腾氯化、铜法除钒生产工艺生产四氯化钛产品。具体工艺流程及产污环节详见图1-4。污水处理站工艺流程图详见图1-5。

图1-5      现有四氯化钛项目污水处理工艺流程图

# 图1-4   四氯化钛项目工艺流程及产污环节示意图

# 2、现有四氯化钛项目产污环节分析

# 本项目生产工艺流程与环评报告批复及验收阶段相比，总体工艺未变，仅对治理设施进行了优化调整，其产污环节未变，具体产污环节如下：

# ①废气：主要为氯化车间产生的氯化尾气以及氯化车间其他废气（冲渣废气等），污染因子主要为氯化氢和氯气；精制车间产生的废气精馏塔尾气及储罐废气等，污染因子主要为氯化氢；污水处理站产生的冲渣废气，污染因子主要为氯化氢；燃气锅炉产生的锅炉烟气，污染因子主要为烟尘、SO2、NOX；上料及筛分工序产生的粉尘。

# ②废水：主要为冲渣废水、铜丝再生废水、车间设备及地面清洁废水、纯水站排水、滤筒滤布清洗废水、生活污水等。

# ③固废：主要为氯化炉渣、收尘灰、铜丝再生废酸。

# ④噪声：生产过程中高噪声设备主要为凉水塔、风机及各类泵等。

（3）现有四氯化钛项目产污环节及治理措施汇总

现有四氯化钛项目产污环节及治理措施汇总详见表1-7。

表1-7    现有四氯化钛项目产污环节及治理措施汇总情况一览表

| 类别 | 生产装置 | 污染源名称 | 编号 | 产生原因 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 氯化工序（1） | 氯化尾气 | G1-1 | 四氯化钛水解及过量的氯气，及反应生成的CO2 | HCl Cl2 CO2 TiCl4 SiCl4 | 氯化尾气治理设施1 （5级水洗+1级碱洗+30m高排气筒） |
|  | 氯化工序（2） | 氯化尾气 | G1-2 |  |  | 氯化尾气治理设施2 （5级水洗+1级碱洗+30m高排气筒） |
|  | 排渣工序 | 排渣废气 | G2 | 四氯化钛水解及过量的氯气 | HCl、Cl2 | 氯化车间其他废气治理设施（5级水洗+2级碱洗+30m高排气筒） |
|  | 重力除尘 | 换罐卸法兰废气 |  | 四氯化钛水解及过量的氯气 | HCl、Cl2 |  |
|  | 滤筒滤布洗涤 | 洗涤尾气 |  | 四氯化钛水解 | HCl |  |
|  | 精馏塔 | 低沸点废气 | G3 | 精馏塔、过量氯气 | SiCl4、HCl | 精制车间尾气治理设施（2级水洗+1级碱洗+30m高排气筒） |
|  | 粗四氯化钛罐区 | 装卸、储存、装置管道 阀门 |  | 四氯化钛挥发水解 | HCl |  |
|  | 精四氯化钛罐区 |  |  | 四氯化钛挥发水解 | HCl |  |
|  | 盐酸配 制罐 | 配置过程 |  | 氯化氢挥发废气 | HCl |  |
|  | 蒸馏塔 | 换罐卸法兰废气 |  | 四氯化钛挥发水解、过量氯气 | HCl、HCl |  |
|  | 锅炉 | 燃烧废气 | G4 | 煤气燃烧产生 | 颗粒物、SO2、NO2 | 清洁燃料+低氮燃烧器+15m高排气筒排放 |
|  | 上料及筛分工序 | 上料粉尘 筛分粉尘 | - | 上料及 筛分过程产生 | 粉尘 | 无组织排放 |
| 废 水 | 污水 处理站 | 冲渣废水 | W1 | 冲渣废水 | COD、Cl-、 | 中和压滤后，液体氯化钙作为副产品外售。 |
|  | 生产车间 | 车间设备及地面清洁 废水 | W2 | 地面设备清洗水 | pH、COD、SS | 作为冲渣补充水使用 |
|  | 铜丝再生 | 铜丝再生 废水 | W3 | 铜丝水洗 | COD、SS、Cu2+ | 作为冲渣补充水使用 |
|  | 滤筒滤布清洗 | 滤筒滤布清洗废水 | W4 | 滤筒滤布清洗 | COD、SS、Cl-、 | 作为冲渣补充水使用 |
|  | 循环水站 | 循环冷却 排水 | W5 | 循环冷却水定期 排水 | COD、盐分 | 作为冲渣水使用， 不外排。 |
|  | 纯水装置 | 反冲洗废水、浓水 | W6 | 冲洗，制水 | COD、SS | 清净下水，直接外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | W7 | 职工生活过程中产生的生活污水 | pH、COD、氨氮等 | 化粪池处理后，外排。 |
| 固 废 | 氯化工序 | 收尘渣 | S1 | 中和、压滤产生滤渣 | 金属氢氧化物等 | 外售作制作砖生产原料 |
|  | 氯化工序 | 氯化炉渣 | S2 | 振动筛筛分不合格 | 氧化钛、石油焦 | 合格部分回用于生产，不回用部分外售 |
|  | 蒸馏 | 蒸馏渣 | S3 | 蒸馏残渣 | 高沸点物质 | 入冲渣池 |
|  | 铜丝再生 | 铜丝酸洗 | S4 | 废酸 | 铜、钒 | 属于危废，危废间暂存，定期由具有危废处理的单位进行处理。 |
|  |  | 废铜丝 | S4 | 铜丝再生 | 铜 | 厂家回收 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | S5 | 职工生活过程中产生的生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |
| 噪 声 | / | 各生产工段 | / | 反应釜、冷水塔、风机、各类泵等 | 噪声 | 基础减振、隔声、 消声等 |

1.2.5.2现有亚氧化钛项目

- 设备情况

表1-9    亚氧化钛项目主要设备变化情况汇总一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 材质 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化钛计量罐 | 容积：2000L ∅1400*1600 | PE | 1 | - |
| 2 | 高纯水计量罐 | 容积：2000L ∅1400*1600 | PE | 1 | - |
| 3 | 盐酸加料槽 | 容积：300L ∅=710*980 | PE | 1 | - |
| 4 | 盐酸储存罐 | 容积：1000L ∅1000*1500 | PE | 1 | - |
| 5 | 钛液储存罐 | 容积：3000L ∅1600*2000 | PE | 1 | - |
| 6 | 钛液配制釜 | 容积：3000L ∅1600*1740 | 搪瓷 | 1 | - |
| 7 | 电解槽 | L*H*W=600*500*500 | - | 4 | - |
| 8 | 三价钛液循环罐 | 容积：1000L ∅1000*1500 | PE | 1 | - |
| 9 | 三价钛液高位槽 | 容积：1000L ∅1000*1500 | PE | 1 | - |
| 10 | 三价钛液储存罐 | 容积：1000L ∅1000*1500 | PE | 1 | - |
| 11 | 阳极废液罐（小） | 容积：1000L ∅1000*1500 | PE | 1 | - |
| 12 | 阳极废液罐（大） | 容积：3000L ∅1600*1740 | PE | 1 | - |
| 13 | 氨水储罐 | L*H*W=1000*1000*1000 | PE | 8 | - |
| 14 | 氢氧化钛反应釜 | 容积：1000L ∅1200*1200 | 搪瓷 | 1 | - |
| 15 | 氢氧化钛压滤机 | BMY30/890-35UB 过滤面积：20m³/h | 组合件 | 1 | - |
| 16 | 氢氧化钛滤液储存罐 | 容积：1000L ∅1070*1480 | PE | 1 | - |
| 17 | 水洗滤液储存罐 | 容积：1000L ∅1070*1480 | PE | 1 | - |
| 18 | 氢氧化钛浆洗釜 | 容积：1000L ∅1200*1200 | 搪瓷 | 1 | 电子二氧化钛项目拟借用 |
| 19 | 溶解釜 | 容积：1000L ∅1200*1200 | 搪瓷 | 1 |  |
| 20 | 中间体合成釜 | 容积：3000L ∅1600*1740 | 搪瓷 | 1 |  |
| 21 | 中间体1#结晶釜 | 容积：3000L ∅1600*1740 | 搪瓷 | 1 |  |
| 22 | 中间体2#结晶釜 | 容积：3000L ∅1600*1740 | 搪瓷 | 1 | - |
| 23 | 中间体压滤机 | BMY30/890-35UB 过滤面积：30m³/h | 组合件 | 1 | - |
| 24 | 中间体1#压滤机 | BMY30/890-35UB 过滤面积：30m³/h | 组合件 | 1 | - |
| 25 | 中间体2#压滤机 | BMY30/890-35UB 过滤面积：30m³/h | 组合件 | 1 | - |
| 26 | 一级浆液转料泵 | 流量：0-8m³/h 扬程：0-60m | PP（聚丙烯） | 1 | 电子二氧化钛项目拟借用 |
| 27 | 二级浆液转料泵 | 流量：0-8m³/h 扬程：0-60m | PP（聚丙烯） | 1 |  |
| 28 | 三级浆液转料泵 | 流量：0-8m³/h 扬程：0-60m | PP（聚丙烯） | 1 | - |
| 29 | 一级浆洗釜 | 容积：5000L ∅1750*2400 | 搪瓷 | 1 | 电子二氧化钛项目拟借用 |
| 30 | 二级浆洗釜 | 容积：5000L ∅1750*2400 | 搪瓷 | 1 |  |
| 31 | 三级浆洗釜 | 容积：5000L ∅1750*2400 | 搪瓷 | 1 | - |
| 32 | 纯水储存罐 | 容积：5000L ∅1880*2200 | PE | 1 | 电子二氧化钛项目拟借用 |
| 33 | 纯水储存罐 | 容积：5000L ∅1880*2200 | PE | 1 |  |
| 34 | 氯化铵出料泵 | 型号：1H40-25-125 流量：4m³/h 扬程：20m 功率：4KW 转速：2900r/min | 钢内衬四氟 | 1 | - |
| 35 | 氯化铵强制循环泵 | 型号：FJX200 流量：300m³/h 扬程：3m 功率：11KW 转速：1450r/min | 钢内衬四氟 | 1 | - |
| 36 | 氯化铵蒸汽冷凝水泵 | 型号：25FSB-20L 流量：1.8m³/h 扬程：20m 功率：2.2KW 转速：2900r/min | 钢内衬四氟 | 1 | - |
| 37 | 氯化铵蒸汽冷凝水罐 | 容积：785L ∅1000*1000 | PP（聚丙烯） | 1 | - |
| 38 | 板式换热器 | 型号：BRO15 换热面积：10㎡ 设备重量：150kg 设计压力：1.0MPa 设计温度：150℃ |  | 1 | - |
| 39 | 氯化铵母液泵 | 型号：IH40-25-125 流量：4m³/h 扬程：20m 功率：3KW 转速：2900r/min | 钢内衬四氟 | 1 | - |
| 40 | 氯化铵强制蒸发器 |  | 不锈钢 | 1 | - |
| 41 | 氯化铵结晶釜 | 容积：1000L ∅1200*3470 搅拌转速：63rpm | 搪瓷 | 1 | - |
| 42 | 氯化铵母液槽（大） | 容积：20000L | PP（聚丙烯） | 1 | 电子二氧化钛项目拟借用 |
| 43 | 推舟炉 | L*W*H=13990*2300*1860 | 组合件 | 1 | - |
| 44 | 氢气缓冲罐 | 容积：5000L ∅1800*2000 | Q235B | 1 | - |
| 45 | 氢气瓶组 | L*W*H=970*1310*1650 | - | 6 | - |
| 46 | 氯气尾气循环泵 | 型号：50FP-22 流量：18m³/h 扬程：22m 电机功率：2.2kw，380V | - | - | - |
| 47 | 尾气吸收塔 | ∅1200*4500 内装填料：∅50PP鲍尔环 | PP | 3 | - |
| 48 | 尾气风机 | 型号：SN6C-72 风量：7376-14734m³/h 全压：1389-889pa 电机功率：5.5kw，380V | PP | 1 | - |
| 49 | 氨气吸收塔 | ∅1200*4500 内装填料：∅50PP鲍尔环 | PP | 3 | - |
| 50 | 氨尾气风机 | 型号：SN5C-72 风量：4830-9960m³/h 全压：1185-780pa 电机功率：4kw，380V | PP | 1 | - |
| 51 | 氨水储存罐 | 容积：1000L L*W*H=1000*1000*1000 | PP | 8 | - |
| 52 | 原水罐 | 容积：10000L | PE | 1 | 公用设施 |
| 53 | 一级纯水罐 | 容积：5000L ∅1880*2200 | PE | 1 |  |
| 54 | 二级纯水罐 | 容积：5000L ∅1880*2200 | PE | 1 |  |
| 55 | 高纯水罐 | 容积：10000L | PE | 1 |  |
| 56 | 浓水罐 | 容积：5000L ∅1880*2200 | PE | 1 |  |
| 57 | 多介质过滤器 | 容积：500L ∅600*1850 处理量：6m³/h | 玻璃钢 | 1 |  |
| 58 | 活性炭过滤器 | 容积：500L ∅600*1850 处理量：6m³/h | 玻璃钢 | 1 |  |
| 59 | 加药罐 | 容积：120L ∅450*750 | PE | 1 |  |
| 60 | 反渗透系统 | 规格：4040*2 处理量：6m³/h | 304 | 1 |  |
| 61 | 冷冻机组 | 型号：ACL-30WD 制冷量：48160Kcal 冷水流量：12.5m³/h | 组合件 | 1 |  |
| 62 | 冷冻液储存罐 | 容积：5000L ∅1650*2500 |  | 1 |  |
| 63 | 固定式螺杆压缩机 | 型号：CS-37/10 公称容积流量：5.1m³/min 额定排气压力：1.0MPa 电机功率：37KW 机组重量：600kg |  | 1 |  |
| 64 | 固定式螺杆压缩机 | 型号：CPN-30/8 公称容积流量：3.4m³/min 额定排气压力：0.8MPa 电机功率：22KW 机组重量：420kg |  | 1 |  |
| 65 | 储气罐 | 容积：1m³ 试验压力：1.58MPa 净重：155kg 设计压力：1.05MPa 最高工作压力：1.0MPa 工作介质：压缩空气 | Q345R | 1 |  |
| 66 | 压缩空气缓冲罐 | 容积：5000L 试验压力：1.8MPa 净重：380kg | Q245R | 1 |  |
| 67 | 风冷型冷冻式干燥机 | 型号：JY-10WR 空气处理量：11.5m³/min 电压：220V/50HZ 工作压力：≤1.0MPa 吸附剂：氧化铝 | 组合件 | 1 |  |
| 68 | 吸附式干燥机 | 型号：QH-110 空气处理量：9.6m³/min 压力：0.85MPa | 碳钢 | 1 |  |
| 69 | 氮气缓冲罐 | 产品编号：R118042 容积：5m³ 试验压力：1.14MPa 设计压力：0.9MPa 净重：1290kg 工作介质：氮气 | Q345R | 1 |  |
| 70 | 制氮机组 | 产品编号：5R16377 容积：0.142m³ 试验压力：1.27MPa 设计压力：1.0MPa 净重：252kg 工作介质：空气 | - | 1 |  |

# 由上表可知，由于环评批复生产规模为100t/a，一期生产规模仅为20t/a，因此设备仅在型号和数量上有所不同（减少），其他和环评批复基本无变化。

# （2）工艺流程简述

# 现有亚氧化钛项目以四氯化钛、盐酸和沉淀剂为原料，通过电解还原、中间体合成、干燥、气氛煅烧四个主要过程进行年产20t/a亚氧化钛的生产，其主体生产工艺与原环评报告及验收阶段不变，仅纯水制备工序中混床变为电渗析技术，减少了危险固废（废树脂）的产生；同时对氯化氢和氯气尾气治理措施了改进，由原设计单独水吸收或碱吸收的处理工程改为水吸收和碱洗塔串联的治理工艺，以提高其治理效率，同时吸收的盐酸溶液不再进行副产品氯化钙的生产，直接作为副产品盐酸溶液进行外售。具体工艺流程及产污环节情况详见图1-8。

# 图1-8   目前亚氧化钛项目实际生产工艺及产污环节示意图

（3）产排污情况

表1-9       现有亚氧化钛项目产污环节情况汇总情况一览表

| 类别 | 生产装置 | 污染源名称 | 产生原因 | 主要 污染物 | 环评及验收阶段 | 目前实际情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 治理措施 | 治理措施 |  | 编号 |
| 废 气 | 四氯化钛溶液配制罐 | 氯化氢挥发 废气 | 水解反应挥发的盐酸 | HCl | 三级降膜吸收塔+25m高排气筒 | 二级水吸收塔+一级碱吸收塔 | 25m高排气筒 | G1 |
|  | 盐酸配制罐 | 氯化氢挥发 废气 | 挥发的盐酸 | HCl |  |  |  |  |
|  | 氯化钙 中和池 | 氯化氢挥发 废气 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电解槽 | 电解反应尾气 | 反应生成的 氯气 | Cl2 | 三级碱液填料塔+25m高排气筒 |  |  |  |
|  | 板框压滤机 | 挥发产生的氨 | 挥发产生 的氨 | NH3 | 两级/三级*填料水吸收塔+15m/25m*高排气筒 | 三级水吸收塔+25m 高排气筒 |  | G2 |
|  | 氨水计量罐、氢氧化钛制备、沉淀剂配制、结晶等使用氨水的 设备 | 挥发产生的氨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉（依托现有四氯化钛项目锅炉） | 燃烧废气 | 煤气燃烧 产生 | 颗粒物、SO2、 NO2 | 15m高排气筒 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  | G3 |
|  | 装置区、 储罐区 | 氨水储罐装卸、储存、装置管道阀门 | 设备密封部位的逸散设备、管道及阀门等跑冒 滴漏 | NH3、HCl | 无组织排放 | 无组织排放 |  | G4 |
| 废 水 | 双效蒸发器 | 冷凝水 | 压滤过程滤饼清洗废水 | NH4Cl 沉淀剂 | 经双效降膜蒸发器蒸发后，冷凝水回用洗涤补水，综合利用不 外排。 | 同环评及验收阶段 |  | W1 |
|  | 氯化钙 蒸发器 | 冷凝水 | 液体氯化钙浓缩蒸发产生的冷凝水 | 清净水 | 进入原有液氯汽化系统使用 | 目前实际未进行 氯化钙蒸发，因此无此冷凝水产生。 |  | - |
|  | 纯水装置及循环冷却水排水 | 反冲洗废水、 浓水 | 冲洗，制水 | COD、SS | 部分用于车间地面清洁或吸收塔补水，剩余作为清净下水，厂区总排口排放。 | 同环评及验收阶段 |  | W2 |
|  | 生产车间 | 车间清洗水 | 地面设备清洗水 | pH、COD、SS | 进入厂区污水调节池，用于水系统制酸。 | 同环评及验收阶段 |  | W3 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 职工生活过程中产生的生活污水 | pH、COD、 氨氮等 | 环评：一体化生活污水处理设施 验收阶段：化粪池 | 化粪池处理后 外排 |  | W4 |
| 固 废 | 板框压滤机 | 废滤布 | 滤布更换 | 氢氧化钛等 物料 | 送至氯化炉装置进行焚烧 | 同环评及验收阶段 |  | S1 |
|  | 氯化钙 沉淀池 | 沉渣 | 电石渣中和反应沉淀后，产生沉淀渣 | SiO2等 | 外售作制作砖生产 原料 | 目前实际无氯化钙制备工序，因此无此固废产生 |  | - |
|  | 纯水、制氮 | 石英砂、废活性炭、废RO膜 | 更换 | / | 由厂家定期上门更换和回收 | 同环评及验收阶段 |  | S2 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 职工生活过程中产生的生活垃圾 | 生活 垃圾 | 交由环卫部门处置 | 同环评及验收阶段 |  | S3 |
|  | 纯水制备 | 废树脂 | 更换 | 危险 固废 | 委托有资质单位 处置、 | 目前实际将混床工艺改为电渗析工艺，无废树脂产生。 |  | - |
| 噪 声 | 各生产工段 |  | 反应釜、干燥机、推舟炉、制冷机、制氮机、各类泵等设备运行产生的噪声 | 噪声 | 基础减振、隔声、 消声等 | 同环评及验收阶段 |  | / |

# 1.2.5.3现有工程污染物排放达标情况分析

该企业现有四氯化钛项目正常运行中，亚氧化钛项目（一期）目前处于间歇式生产状态，因此本次评价现有四氯化钛项目根据本次环评期间实际监测数据并结合验收及常规监测数据对其污染物达标情况进行分析；对目前暂时停产中亚氧化钛项目（一期）本次环评根据其验收数据（2021年02月）及常规监测数据进行分析其污染物达标情况。

废气：根据企业2021年例行监测数据及本次环评期间监测数据，该企业现有四氯化钛项目所涉及尾气均能满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB 25468-2010）限值要求，现有亚氧化钛项目所涉及的尾气均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）限值要求，现有项目锅炉尾气能满足《河南省地方标准-锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089-2021）限值要求，厂界无组织排放氯化氢和氨能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）限值要求、氯气、粉尘能够满足《镁、钛工业污染物排放标准》（GB 25468-2010）限值要求。

废水：该企业现有项目排水主要为生活废水、循环冷却水排水和纯水制备排水等，其中生活废水经化粪池处理后再和清净下水一起由厂区东南角的总排口经市政排污管道入济源市第二污水处理厂经二次处理后排入广利总干渠，最终排入济河。光远检测有限公司于2022年03月03日至03月04日对现有工程废水总排口进行了监测，同时本评价收集了现有项目验收监测数据以及2021年全年在线监测数据，该企业现有项目总排口外排废水水质均能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016)表1、表2间接排放限值要求、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表1间接排放限值、《镁、钛工业污染物排放标准》（GB 25468-2010）表2间接排放标准限值和济源市第二污水处理厂进水水质要求。

噪声：根据现有项目例行监测数据、2021年例行监测数据及本次环评期间光远检测公司于2022年03月03日和04日对厂界的噪声监测数据，现有工程运行期间，四厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# 1.2.5.4现有项目污染物排放量总量

根据监测结果，计算现有项目污染物年排放总量，并与环评批复中污染物排放总量控制指标及排污许可总量指标进行比对。具体详见见表1-12。

表1-12        现有项目污染物排放总量情况一览表

| 项目 |  | 现有项目实际排放总量 |  |  | 现有项目 环评批复总量控制指标 |  |  | 排污许可总量控制指标 （2021年12月02日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 四氯化钛项目 | 亚氧化钛项目（一期） | 合计 | 四氯化钛 项目 | 亚氧化钛项目（一期） | 合计 |  |
| 废水 | 水量（t/a） | 15000 | 627 | 15627 | 66000 | 404 | 66404 | - |
|  | COD（t/a） | 0.583 | 0.024 | 0.607 | 3.33 | 0.018 | 3.348 | 13.068000 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.073 | 0.003 | 0.076 | 0.053 | 0.0018 | 0.0548 | 1.815000 |
| 废气 | 氯化氢（t/a） | 0.34 | 0.01 | 0.35 | 4.99 | 0.013 | 5.003 | / |
|  | 氯气（t/a） | 0.1 | 0.01 | 0.11 | 0.71 | 0.0446 | 0.7546 | / |
|  | 氨（t/a） | - | 0.05 | 0.05 | / | 0.0028 | 0.0028 | / |
|  | 烟尘（t/a） | 0.04 | 0.132 | 0.172 | 1.11 | / | 1.11 | / |
|  | SO2（t/a） | 0.04 | 0.392 | 0.432 | 2.22 | / | 2.22 | / |
|  | NOX（t/a） | 0.35 | 0.746 | 1.096 | 4.75 | / | 4.75 | / |
| 固废 | 一般工业固体 废物 | 3551.5 | 0.2 | 3551.7 | 5144.7 | 0.202 | 5144.902 | / |
|  | 危险废物 | 20 | - | 20 | 20 | 0.02 | 20.02 | / |
|  | 生活垃圾 | 8.4 | 1.2 | 9.6 | 27 | 3.84 | 30.84 | / |

# 1.2.5.5现有工程存在问题及拟采取的治理措施

根据现场勘查，现有工程主要存在以下问题，其拟采取的整改措施均纳入本次产品结构调整及优化技改项目中（对现有项目优化技改），现有项目具体存在问题及拟采取的优化技改措施详见表1-13。

表1-13                  现有工程存在主要问题及拟采取的升级技改措施一览表

| 项目 | 涉及 工段 | 存在问题 | 拟采取升级改造措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有四氯化钛项目 | 上料 | 本项目原料上料采用吨包叉车上料，为敞开式，目前无相应的粉尘收集及治理措施。 | 拟设置密闭料仓，投料时吨包采用半沉于投料斗并自动下料，并设置负压收集系统，确保粉尘不外溢，收集后的粉尘经设置的袋式除尘器处理后高空排放 |
|  | 出渣 | 原环评报告及批复将间歇排放的炉渣直接送冲渣池进行冲渣处理，企业为了充分利用其中还有未反应的氧化钛、石油焦等有效成分，目前将该渣经自然冷却后、经振动筛振动筛分后，符合粒径要求的返回氯化工序，剩余部分拟外售进行综合利用。属于处理措施的变更。该处理措施目前主要存在的问题为：振动筛工序无相应的粉尘收集及治理措施，操作环境相对较差。 | 拟配备集气罩及袋式除尘器，收集的粉尘经袋式除尘器除尘后高空排放。 |
|  | 污水处理站 | 废水：原环评冲渣废水经中和、澄清处理达标后的外排。由于其主要成分为氯化钙，企业将经二次中和压滤后的10%氯化钙溶液一部分回用于氯化氢尾气吸收，最终制成30%浓度左右的副产品盐酸；一部分进行增稠制得30%左右的氯化钙溶液作为副产品外售给制冷剂厂家使用，废水排放去向发生了变化。 湿渣：原环评报告及批复冲渣水经中和、澄清、压滤产生的湿尘渣属于一般固废，可外售作制作砖生产原料使用。企业在实际运行中按环评批复要求将其送济源市涌金墙材砖厂进行综合利用。 | 为了节约水资源，本次拟调整10%氯化钙的回用比例，加大回用氯化氢尾气吸收的比例。 |
|  | 包气带 | 监测数据，氨氮、氯化物浓度较大 | 按照重点防渗区要求，对装置区域区域进行检查，修补完善。 |
|  | 防渗 | 仓库车间部分地面防渗层破损 | 防渗层进行修复 |
| 现有亚氧化钛项目 |  | 生活废水处理设施：原环评及批复要求建设一座25m3/d生活废水一体化处理设施，用于处理全厂生活废水，目前未建，生活废水经化粪池处理后直接由厂总排口外排。 | 综合考虑本次产品结构调整及升级改造项目，建议建设一座不小于40m3/d生活废水一体化处理设施。 |

1.3本项目概况

1.3.1项目基本情况

本项目利用现有厂区车间厂房进行建设，本项目基本情况见表1-14。

表1-14              工程基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 产品结构调整及优化技改项目 |
| 2 | 建设地点 | 济源市高新区河南龙兴钛业科技股份有限公司现有厂区内 |
| 3 | 工程性质 | 改建 |
| 4 | 建设单位 | 河南龙兴钛业科技股份有限公司 |
| 5 | 所属行业 | C-26化学原料及化学制品制造业 |
| 6 | 总投资 | 2000万元 |
| 7 | 建设内容 | - ①对现有现有四氯化钛项目上料、出渣、冲渣等工序污染治理设施优化技改；②利用现有亚氧化钛车间及生产装置（20t/a），通过新增或调整部分设备，对原已批未建80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，将80t/a亚氧化钛产品结构调整为3000t/a电子级二氧化钛和200t/a纳米二氧化钛。 |
| 8 | 生产工艺 | 电子级二氧化钛：直接水解、压滤、煅烧、粉碎； 纳米二氧化钛：高温水解、气固分离、脱酸。 |
| 9 | 原辅材料 | 四氯化钛、氢气、压缩空气 |
| 10 | 主要设备 | 反应釜、压滤机、推板炉、脱酸炉等 |
| 11 | 产品方案 | 将原已批未建80t/a亚氧化钛产品调整为3000t/a电子级二氧化钛 和200t/a纳米二氧化钛 |
| 12 | 工作制度 | 年工作300日，评价按7200小时/年计算 |
| 13 | 职工人数 | 工程劳动定员38人 |
| 14 | 建设周期 | 5个月 |

1.3.2项目组成及依托可行性分析

本项目主要工程组成情况见表1-15。

表1-15          本项目组成情况一览表

| 项目 | 内容 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 电子级 二氧化钛 |  | 依托现有亚氧化钛电解生产车间及部分设备，并新增部分设备进行建设 |  |  | 利用现有车间及设备，并新增部分设备 |
|  | 纳米 二氧化钛 |  | 依托现有煅烧车间，主要进行1条200t/a纳米 二氧化钛生产线的建设，主要设备包括反应釜、压滤机、推板炉、粉碎机等 |  |  | 车间利用，现有设备新增 |
| 辅助工程 | 循环冷却水 |  | 依托现有工程循环冷却水系统 |  |  | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 |  | 园区集中供水 |  |  | 依托现有 |
|  | 供电 |  | 园区统一供应，由公司变电站提供 |  |  | 依托现有 |
|  | 供热 |  | 依托现有2t/h燃气锅炉 |  |  | 依托现有 |
|  | 纯水 |  | 新建一座10m3/h/纯水制备系统 |  |  | 依托现有 |
|  | 氮气 |  | 现有亚氧化钛项目1套制氮能力≥50Nm3/h的制氮装置提供 |  |  | 依托现有 |
|  | 办公楼 |  | 依托现有 |  |  | 新建 |
|  | 实验中心 |  | 依托现有 |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 现有四氯化钛优化技改 | 上料工序粉尘及炉渣筛分工序粉尘，均分别经新建袋式除尘器处理后高空排放。 |  |  | 新建 |
|  |  | 纳米二氧化钛 | 包装工序粉尘经袋式除尘器预处理处理后再和气固分离工序产生的HCl一起经降膜冷凝吸收+三级水吸收后经25m烟囱排放 |  |  | 新建 |
|  |  | 电子级二氧化钛 | 四氯化钛溶液配置废气：位于现有四氯化钛车间内，主要污染因子为HCl，依托该车间氯化尾气治理设施经五级水洗+一级碱洗处理后经30m烟囱排放 |  |  | 依托现有 |
|  |  |  | 煅烧废气：主要污染因子为HCl，依托现有闲置设施，经石墨降膜吸收+二级水洗处理后高空排放； 反应釜、四氯化钛溶液暂存罐、后处理罐、滤液槽等废气：主要污染因子为HCl，依托依托现有亚氧化钛项目氯化氢及氯气处理设施，经二级水洗+一级碱洗处理后经25m烟囱排放； |  | 共用一座25m高排气筒 | 依托现有 |
|  |  |  | 粉碎及包装工序产生的粉尘：经袋式除尘器处理后高空排放。 |  |  | 新建 |
|  | 废水 |  | 40m3/d一体化生活污水处理设施 |  |  | 新建 |
|  | 固废 |  | 一般固废暂存及处置 |  |  | 依托现有 |
|  | 噪声 |  | 隔声、减振等措施降低噪声 |  |  | 新建 |
|  | 风险应急 |  | 事故收集池、氯气泄漏自动报警装置、及其他风险事故的应急设施、设备及消防器材等 |  |  | 依托、新建 |
| 储运工程 | 罐区 |  | 四氯化钛储罐 | 1个φ7000 H：5000、 2个∅4200*8 H：5000 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 稀盐酸储罐 | 2个Φ6000 H：7000 2个Φ5000 H：6000 |  | 依托现有 |
|  | 现有亚氧化钛设施 |  | 纯水罐 | 2个10m2，生产车间内 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 原料库 | 现有亚氧化钛项目原料仓库 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 成品仓库 | 现有亚氧化钛项目成品仓库 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 运输 | 氢气：来自厂址东南紧邻的金江炼化，通过管道输送 |  | 依托现有 |
|  |  |  |  | 原辅材料、产品运输主要靠汽车运输。 |  | 依托现有 |
|  | 运输设施 |  | 原辅材料、产品运输主要靠汽车运输 |  |  | 依托现有 |

本项目属于改建项目，利用现有厂区内车间厂房及部分设备进行产品结构调整及优化技改。因此本项目大部分设施均依托现有工程。具体依托可行性分析详情见表1-16。

表1-16        本次工程依托现有工程内容一览表

| 类别 | 内容 |  | 可依托性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 依托现有亚氧化钛项目生产车间及部分设备 |  | 现有亚氧化钛一期项目在设计及建设时统筹考虑二期项目及企业厂长期发展，已预留相应的空间及设备，电子级二氧化钛依托现有亚氧化钛电解生产车间及部分设备，同时根据生产需要新增部分设备，现有亚氧化钛项目每小时生产规模约为13.9kg，正常年生产规模为20t/a，年生产1439h即可满足生产要求（若24h/d，则60d即可）。本次项目年工作300d，因此从时间上分析，本项目利用其部分设备也是可行的。 纳米二氧化钛依托其煅烧车间空余位置，也能满足该项目生产需要。 |
| 公用工程、辅助工程 | 现有循环水系统：Q=600m3/h，可供循环水量为14400m3/d。 |  | 本工程循环水用量为150m3/h。现有四氯化钛项目使用量为420m3/h，现有亚氧化钛正常生产时循环水量为1.5m3/h，富余量178.5m3/h，能够满足的本项目循环水量需求；循环水由厂区循环水给水管网，然后送至各循环水需用点。依托可行。 |
|  | 供水、供电系统 |  | 园区集中供应，厂区现有管网/电网进行输送至用水/点单元，能够满足本项目需要，依托可行。 |
|  | 蒸汽依托现有2t/h锅炉 |  | 本项目蒸汽需要量为0.33t/h蒸汽，目前现有四氯化钛项目蒸汽使用量为0.9t/h，现有亚氧化钛正常生产时蒸汽用量为0.3t/h，富余量0.8t/h，能够满足的需求。 |
|  | 氮气依托现有1套制氮能力不小于50Nm3/h的制氮装置 |  | 本项目氮气需要量较小，仅为0.85Nm3/h，根据设计，二期亚氧化钛项目氮气用量为24Nm3/h，其富余量完全能够满足本项目需要。 |
| 环保工程 | 电子级二氧化钛项目 | 四氯化钛溶液配置废气治理设施（五级水洗+一级碱洗+30m高排气筒） | 本项目新增四氯化钛溶液配置罐位于现有四氯化钛车间内，其主要污染因子和现有四氯化钛项目相同均为HCl，因此其尾气依托该车间氯化尾气治理设施，能够保证废气的稳定达标排放，不会对废气处理设施造成冲击，依托可行。 |
|  |  | 煅烧废气治理设施（石墨降膜冷凝吸收塔+二级水洗塔） | 现有亚氧化钛项目由于废气治理设施的调整（原环评氯化氢及氯气分别进行治理，目前实际为一套处理设施），目前闲置一套，本项目煅烧废气因子为氯化氢及水蒸汽，采取此措施能有效冷凝回收及处理废气，依托可行。 |
|  |  | 反应釜等废气治理设施（二级水洗+一级碱洗+25m高排气筒） | 依托现有亚氧化钛项目，由于本项目利用现有亚氧化钛生产车间及部分设备进行建设，其管道已建或便于连接，且废气因子相同，因此利用该治理设施是可行的 |
|  | 一般固废暂存及处置 |  | 本项目固废产生量较小，主要为生活垃圾、纯水制备产生的废活性炭等，均属一般固废，其性质和现有项目一样，因此其暂存及治理设施依托现有是可行的。 |
| 储运工程 | 原料四氯化钛储罐 |  | 使用管道输送至本工程使用，距离较短，可依托。 |
|  | 稀盐酸储罐 |  | 使用管道输送至本工程使用，距离较短，可依托。 |
| 环保工程 | 事故水池 |  | 本项目厂区建设有300m3的事故水池，能够满足全厂事故废水收集需要，依托可行。 |

1.3.3本项目完成前后产品结构变化情况

本次项目对已批未建80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，该企业亚氧化钛产品结构调整前后产品种类及规模详见表1-17，本项目完成前后全厂产品及生产规模详见表1-18。本项目产品质量指标详见表1-19。

表1-17  企业亚氧化钛产品结构调整前后产品种类生产规模一览表

| 项目名称 |  | 产品名称 |  | # 生产规模（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调整前 | # 调整后 |
| 现有 项目 | 年产20吨亚氧化钛新材料项目 | 主产品 | 亚氧化钛 | 20 | 20 |
|  |  | 副产品 | 28%盐酸 | 9.42 | 9.42 |
|  |  |  | 16%次氯酸钠 | 70.23 | 70.23 |
|  |  |  | 氯化铵晶体 | 120 | 120 |
| 在建 # （本次拟调整） | 年产80吨亚氧化钛新材料项目 | 主产品 | 亚氧化钛 | 80 | - |
|  |  | 副产品 | 37%氯化钙 | 45.6 | - |
|  |  |  | 16%次氯酸钠 | 281.6 | - |
|  |  |  | 氯化铵晶体 | 460.8 | - |
| 本次 拟建 | 产品结构调整 | 主产品 | 电子级二氧化钛 | - | 3000 |
|  |  |  | 纳米二氧化钛 | - | 200 |
|  |  | 副产品 | 30%盐酸 | - | 2014.93 |
|  |  |  | 15%盐酸 | - | 3026.1 |
|  |  |  | 12.2%盐酸 |  | 41536.8 |

表1-18      企业产品结构调整前后全厂产品生产规模汇总

| 序号 | 产品名称 |  | 生产规模（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 主产品 | 四氯化钛 | 20000 | 20000 |
| 2 |  | 亚氧化钛 | 100 | 20 |
| 3 |  | 电子级二氧化钛 | - | 3000 |
| 4 |  | 纳米二氧化钛 | - | 200 |
| 小计 |  |  | 20100 | 23220 |
| 1 | 副产品 | 盐酸溶液 | 10722.82 | 57300.65 |
| 2 |  | 次氯酸钠溶液 | 880.78 | 599.18 |
| 3 |  | 37%氯化钙 | 45.6 | - |
| 4 |  | 氯化铵晶体 | 580.8 | 120 |
| 小计 |  |  | 12230 | 58019.83 |
| 合 计 |  |  | 32330 | 81239.83 |

# 表1-19             本项目产品质量标准

| 纳米二氧化钛执行国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 《纳米二氧化钛》（GB/T19591-2004） |  |  |  | 本项目 |
|  |  |  | 指标 |  |  |  | 指标 |
|  |  |  | nm-TiO2（A） |  | nm-TiO2（B） |  | 混晶型 |
| 外观 |  |  | 白色粉末 |  |  |  | 白色粉末 |
| 二氧化钛（TiO2）的质量分数1)/% ≥ |  |  | 90 100 100 |  |  |  | 99.5 |
| 电镜平均直径/mm ≤ |  |  |  |  |  |  | 100 |
| XRD线宽化法平均晶粒/nm ≤ |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 比表面积/(m2/g) ≥ |  |  | 90 |  | 35 |  | 50±15 |
| 团聚指数 ≤ |  |  | 100 |  |  |  | 100 |
| 汞（Hg）的质量分数2)/% ≤ |  |  | 0.0001 |  |  |  | 0.0001 |
| 砷（As）的质量分数2)/% ≤ |  |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 |
| 铅（Pb）的质量分数2)/% ≤ |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |
| 水分的质量分数2)/% ≤ |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| pH值 |  |  | 6-8 |  |  |  | 6-8 |
| 白度/度 ≥ |  |  | 90 |  |  |  | 90 |
| 堆密度/(g/cm3) ≤ |  |  | 0.5 |  | 0.9 |  | 0.4 |
| 备注:1)由于表面涂复造成二氧化钛的质量分数低于90%可视为合格，但其中二氧化钛应为主体物质； 2）为化妆品、医药添加剂控制指标； 3）nm-TiO2（A）为锐钛矿型，nm-TiO2（B）为金红石型。本项目产品属于混晶型，锐钛矿和金红石的重量比大约为80/20。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子级二氧化钛执行企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 指标 |  | 项目 |  | 指标 |  |
| 晶体直径 |  | 0.2±0.5 |  | 水分/% |  | ≤ 0.25 |  |
| 粒度分布 | D10 / um | 0.2-0.4 |  | 比表面积/m2/g |  | 6.0-9.0 |  |
|  | D50 / um | 0.5-1.0 |  | 灼烧失重/% |  | ≤ 0.30 |  |
|  | D910 / um | 0.8-2.0 |  | Fe/ppm |  | ≤ 5 |  |
| 二氧化钛含量/ ≥ |  | 99.8 |  | - |  | - |  |

# 1.3.4产品结构调整前后原辅材料消耗变化情况及原辅材材料物化性质

# 本次项目对已批未建80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，该企业亚氧化钛产品结构调整前后原辅材料及动力消耗变化情况详见表1-20。本项目主要原辅材料及产品物化性质详见表1-21。

表1-20        产品结构调整前后原辅材料变化情况一览表     单位t/a

| 序号 | 原辅材料 名称 | 规格 | 现有 （20t/a亚氧化钛） | 调整前 （80t/a亚氧化钛） | 调整后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3000t/a电子级二氧化钛 | 200t/a纳米二氧化钛 |
| 1 | 四氯化钛 | TiCl499.98% | 34 | 256 | 7500 | 500 |
| 2 | 31%盐酸 | ≥31.0% | 8.6 | 34.4 | / | / |
| 3 | 沉淀剂 | 有机酸、醇C、H、O三种元素 | 89 | 356 | / | / |
| 4 | 分散剂 | 醇类 | / | / | 5.6 | / |
| 5 | 氨水 | 25% | 73.6 | 294.4 | / | / |
| 6 | 电石渣 | Ca(OH)2含量98.5% | / | 19.2 | / | / |
| 7 | 空气 | - | / | / | / | 1078万Nm3/a |
| 8 | 纯水 |  | 486 | 1944 | 40308.6 | / |
| 9 | 一次水 | - | 1260 | 4416 | 581.8 | 295.2 |
| 10 | 电 | - | 10万kw.h/a | 40万kw.h/a | 1224万KW·h/a | 294万KW·h/a |
| 11 | 蒸汽 | 1.0Mpa | 0.3t/h | 1.2t/h | 0.25t/h | 0.08t/h |
| 12 | 氮气 | - | 6Nm3/h | 24Nm3/h | 0.83Nm3/h (6000Nm3/a) | 0.01Nm3/h (100Nm3/)a |
| 13 | 氢气 | - | 20m3/d | 80m3/d | / | 833Nm3/d (25万Nm3/a) |

表1-21       本项目主要原辅材料理化及毒理学性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |  |  | 毒理学特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四氯 化钛 | 无色或微黄色液体，有刺激性酸味。在空气中发烟放出 HCl。熔点-25℃、沸点 136.4℃、相对密度（水=1）1. 73。常用危险化学品的分类及标志 (GB13690-92)将该物质划为第 8.1 类酸性腐蚀品。 |  |  | 遇水分解产生 HCl 气体 HClLC50:4600mg/m3 (大鼠吸入、1小时)；HCl 在TJ36-79 中居住区大气最高允许浓度：一次 0.05mg/m3；日均：0.015mg/m3 |
| 2 | 压缩空气 | 常用的压缩空气为0.3MPa、露点为-40℃的压缩纯净气体，经压缩机对常压空气进行压缩后制得。标况下，其密度为1.29g∙L-1；无色无味，微溶于水和乙醇。 |  |  | - |
| 3 | 氢气 | 分子式：H2 分子量：2.0157；无色无味气体，密度0.0899kg/m3，难溶于水。沸点-252.77℃，临界温度-239.9℃，熔点-259.2℃。空气中的燃烧界限（体积分数）5%~75%，空气中的爆炸极限（体积分数）4.0%~74.2%。氢在各种液体中溶解甚微，难于液化。液态氢是无色透明液体，有超导性质。氢是最轻的物质，与氧、碳、氮分别结合成水、碳氢化合物、氨等。 |  |  | - |
| 产品理化性质 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 理化性质 | 包装储存 | 基本特性及 应用 |  |
| 1 | 纳米二氧化钛 | 分子式：TiO2，分子量79.88，是纳米级白色粉末，具有亲水性，没有色素特征。本项目产品纳米气相二氧化钛属于混晶型，锐钛矿和金红石的重量比大约为80/20，基本颗粒的平均粒径大约为21nm，密度0.4g/cm3，比表面积50m2/g。由于两种结构混杂增加了TiO2晶格内的缺陷密度，增加了载流子的浓度，使电子、空穴数量增加，使其具有更强的捕获在TiO2表面的溶液组份（水、氧气、有机物）的能力。 | 包装：纳米级采用纸袋包装，10±0.1 kg/袋，整齐摆放在托盘，上下用塑料布包严实，外面四周用塑料缠绕膜包裹防潮。 电子级采用编织袋包装25kg/袋或450kg/吨包。 储存：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。包装必须密封，切勿受潮。 | 1.具有很强的屏蔽紫 外线能力和优异的透明性，作为一种新型材料已广泛应用于化妆品、涂料、油漆等产品中。2.用于塑料、橡胶和功能纤维产品，它能提高产品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和产品的强度，同时保持产品的颜色光泽，延长产品的使用期。3.用于油墨、涂料、纺织，能很好的提高其粘附力、抗老化、耐擦洗性能。4.用于造纸工业中，能提高易打印性和不渗透性。5.由于粒径小，活性大，既能反射、散射紫外线，又能吸收紫外线，从而对紫外线有更强的阻隔能力，广泛应用与防晒化妆品。6.光稳定性好、无毒无害，光电转化率高，是光电太阳能转换电普遍使用的材料。 |  |
| 2 | 电子级二氧化钛 | 分子式：TiO2，分子量79.87。白色粉末，具有半导体性能，纯度大于等于99.8%。 |  | 主要应用于陶瓷材料等电子元器件。 |  |

# 1.3.5设备情况

# 本次项目对已批未建80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，将其产品结构调整为3000t/a电子级二氧化钛和200t/a纳米二氧化钛。其中纳米氧化钛生产线位于现有亚氧化钛项目煅烧车间内，设备均为新增，电子级二氧化钛生产线位于现有亚氧化钛项目电解车间内，并利用其部分设备进行建设。本项目具体设备情况详见表1-22和表1-23。

表1-22      200t/a纳米二氧化钛项目设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器 | Φ510x990(切线) | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 2 | 脱酸炉 | Φ2400x800(切线)/ Φ1300x3400(切线) | 钛材 | 2台 | 新增 |
| 3 | 布袋除尘器 | Φ1700x1900(切线) | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 4 | 脱酸除尘器 | Φ2010x2000(切线) | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 5 | 料仓除尘器 | Φ720x2000(切线) | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 6 | 料仓 | Φ2100x2550(切线) | 钛材 | 2台 | 新增 |
| 7 | 真空包装机组 | JKF-159C | 不锈钢 | 1套 | 新增 |
| 8 | 尾气吸收装置 | 处理气量1500m3/h，压力10kpa | pp | 1套 | 新增 |
| 9 | 四氯化钛储罐 | Φ1250x1200(切线) | 不锈钢 | 2台 | 新增 |
| 10 | 压缩空气储罐 | Φ1200x2700(切线) | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 11 | 干燥机组 | DM-3W，处理气量3.8m3/h，工作压力1.0MPa | 碳钢 | 1套 | 新增 |
| 12 | 热水循环泵 | 扬程：32m，流量：25m3/h， 功率：4.0kw,380V | 碳钢 | 1台 | 新增 |
| 13 | 反应空气加热器 | HNFB-380-7.5 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 14 | 布袋除尘器输送空气加热器 | HNFB-380-5 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 15 | 脱酸布袋除尘器输送空气加热器 | HNFB-380-5 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 16 | 一级脱酸炉输送空气加热器 | HNFB-380-5 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 17 | 二级脱酸炉输送空气加热器 | HNFB-380-5 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 18 | 脱酸空气预热器 | 780x1000x920 | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 19 | 一级脱酸空气加热器 | HNFB-380-90 | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 20 | 二级脱酸空气加热器 | HNFB-380-90 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 21 | 反应氢气加热器 | HNFB-380-3.0 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 22 | 中间体蒸发器 | HNFB-380-10 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 23 | 絮凝器 | 3400x1000x920 | 不锈钢 | 1台 | 新增 |
| 24 | 热水冷却器 | 换热面积8.8m2，管程：0.2MPa，热水，壳程0.2MPa，循环水 | 碳钢 | 1台 | 新增 |
| 25 | 布袋除尘器输送器 | 处理气量60kg/h，工作压力0.6MPa | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 26 | 脱酸布袋除尘器输输送器 | 处理气量60kg/h，作压力0.6MPa | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 27 | 一级脱酸炉输送器 | 处理气量60kg/h，作压力0.6MPa | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 28 | 二级脱酸炉输送器 | 处理气量60kg/h，工作压力0.6MPa | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 29 | 料仓布袋输送器 | 处理气量60kg/h，工作压力0.6MPa | 钛材 | 1台 | 新增 |
| 30 | 风机 | 6C-7.5kw | 玻璃钢 | 2台 | 新增 |
| 31 | 空压机 | 工作压力：0.25MPa，25m3/min | 玻璃钢 | 1台 | 新增 |

表1-23      3000t/a电子级二氧化钛项目设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氯化钛溶液储罐 | 10m3 | 1 | 台 | PP | 新增 |
| 2 | 四氯化钛溶液计量罐 | 2m3 | 4 | 台 | PP | 新增 |
| 3 | 四氯化钛溶液计量罐 | 20m3 | 1 | 台 | PP | 新增 |
| 4 | 高纯水计量罐 | 5m3 | 1 | 台 | PP | 利用现有 |
| 5 | 氢氧化钛反应釜 | 5000L | 4 | 台 | 搪瓷 | 新增 |
| 6 | 氢氧化钛转料泵 | 流量：0-8m³/h 扬程：0-60m | 4 | 台 | PP | 利用现有 |
| 7 | 氢氧化钛反应釜 | 3000L | 2 | 台 | 搪瓷 | 利用现有 |
| 8 | 氢氧化钛反应釜 | 5000L | 2 | 台 | 搪瓷 | 利用现有 |
| 9 | 溶解釜 | 1000L | 2 | 台 | 搪瓷 | 利用现有 |
| 10 | 后处理罐 | 10m3 | 4 | 台 | PP | 新增 |
| 11 | 纯水槽 | 5m3 | 2 | 台 | PP | 利用现有 |
| 12 | 压榨水箱 | 3m3 | 2 | 台 | PP | 新增 |
| 13 | 后处理液转料泵 | 流量：0-12m³/h，扬程120m | 4 | 台 | PE | 利用现有 |
| 14 | 压榨水泵 | 流量：8m³/h 扬程：92m 功率：4kw | 2 | 台 | 不锈钢 | 新增 |
| 15 | 盐酸罐 | 10m3 | 3 | 台 | PP | 新增 |
| 16 | 盐酸打料泵 | 流量：50m3/h，扬程：20m 功率：5.5kw | 3 | 台 | 氟塑料 | 利用现有 |
| 17 | 板框压滤机 | 150m2 | 2 | 台 | 注塑 | 新增 |
| 18 | 推板炉 | 定制 | 5 | 台 | - | 新增4台 |
| 19 | 粉碎机 | 生产能力：100-800kg/h 功率7.5kw | 1 | 台 | 不锈钢 | 新增 |
| 20 | 降膜吸收器 | 70m2 | 2 | 台 | 石墨 | 新增 |
| 21 | 降膜吸收器 | 30m2 | 1 | 台 | 石墨 | 利用现有 |
| 22 | 浆膜吸收缓冲罐 | 1.5m3 | 1 | 台 | PP | 新增 |
| 23 | 降膜吸收循环泵 | 流量25m3/h，扬程20m，功率3KW | 1 | 台 | 玻璃钢 | 新增 |
| 24 | 一级酸吸收塔 | Φ1600×4200 | 1 | 套 | PP | 新增 |
| 25 | 二级酸吸收塔 | Φ1600×4200 | 1 | 套 | PP | 新增 |
| 26 | 引风机 | 气量8200-15500m3/h， 功率7.5KW | 2 | 台 | PP | 新增 |
| 27 | 四氯化钛配制釜 | 5000L | 8 | 台 | 搪瓷 | 新增 |
| 28 | 纯水罐 | 10m2 | 2 | 台 | PP | 利用现有 |
| 29 | 纯水泵 | 流量4.5m3/h，扬程50m，功率3KW | 2 | 台 | 不锈钢 | 利用现有 |
| 30 | 纯水预热罐 | 20m³ Φ2400×2500 | 1 | 台 | 不锈钢 | 新增 |
| 31 | 盐酸沉降罐 | 30m³ Φ3200×5000 | 2 | 台 | PP | 新增 |

# 1.3.7本项目公用工程

# 1.3.7.1供排水

- （1）供水

①新鲜水

本项目新鲜水用量为8m3/h，由园区供水管网统一供应，本项目厂区内有完善的供水管网，可以满足本工程的生产及生活需要。

②循环冷却水

# 本项目循环冷却水拟依托厂区内现有的一座循环冷却水站，设计处理能力为600m3/h，可供循环水量为14400m3/d，本项目循环水需要量为150m3/h，循环水冷却塔富裕能力为178.5 m3/h，能够满足本项目生产需要。

③纯水

本项目需纯水量约为5.6m3/h，本项目拟新建一座10m3/h纯水制备系统站，采用“超滤+反渗透+电渗析”工艺，以满足本项目生产需求。

（2）排水

本项目经处理达标后的废水和现有项目外排废水一起由厂区总排口经市政污水管网进入济源市第二污水处理厂进行二次处理，最终排入广利总干渠。

1.3.7.2供电

本项目用电量为1518万kwh，公司现有交流电源供电电压：10kV，380/220V，直流电源供电电压：380V，能够满足项目需要。

# 1.3.7.3供热

本项目所需热源由厂区现有一台2t/h燃气锅炉提供，目前现有四氯化钛项目蒸汽使用量为0.5t/h，现有亚氧化钛正常生产时蒸汽用量为0.3t/h，富余量1.2t/h,能够满足本项目0.33t/h蒸汽的需求。

1.3.7.4制氮

本项目氮气由现有1套制氮能力不小于50Nm3/h的制氮装置提供，本项目氮气需要量较小，仅为0.85Nm3/h，根据设计，二期亚氧化钛项目氮气用量为24Nm3/h，其富余量完全能够满足本项目需要。

1.3.8工艺流程及污染物影响因素分析

根据该项目备案内容，本次工程主要分为两大部分，一是：对现有四氯化钛项目存在的问题进行优化技改；二是：利用现有20t/a亚氧化钛车间及生产装置，通过新增或调整部分设备，对原已批未建80t/a亚氧化钛项目进行产品结构调整，将80t/a亚氧化钛产品结构调整为3000t/a电子级二氧化钛和200t/a纳米二氧化钛。

2.3.8.1现有项目优化技改方案及污染物影响因素分析

（1）现有项目优化技改方案及污染物

本次优化技改方案主要针对现有四氯化钛项目在上料、出渣、冲渣等工序污染治理设施进行优化技改，具体分析如下。

①上料及出渣粉尘治理设施技改方案及污染物排放情况

技改前：目前现有四氯化钛项目所用原料高钛渣及石油焦均采用吨包叉车上料，料仓为敞口式，经混合均匀的物料再通过螺旋输送经密闭管道输送至车间料仓中备用，虽然原料均为颗粒状，但在上料过程中仍会有少量的粉尘产生，目前均无相应的收集及治理措施；目前氯化氯化渣经自然冷却室冷却后，再经密闭振动筛筛分后部分回用于生产，部分外售给制砖厂进行综合利用，虽然振动筛为密闭设备，但其卸料过程中仍会由少量粉尘产生，该车间工作环境较差。

技改后：针对上料工序，本项目拟设置密闭料仓，投料时吨包采用半沉于投料斗并自动下料，并设置负压收集系统，确保粉尘不外溢，收集后的粉尘经设置的袋式除尘器处理后高空排放；针对振动筛工序粉尘，拟配备集气罩及袋式除尘器，收集的粉尘经袋式除尘器除尘后高空排放。

根据类比同类企业数据，投料工序及筛分工序粉尘产生量均按物料量的0.5‰计，本项目高钛渣及石油焦总用量约10880t/a，筛分工序炉渣总量为1442t/a,则投料及筛分粉尘产生量分别为5.44t/a、0.7t/a，经设置的袋式除尘器处理后分别经30m高排气筒外排，收集的粉尘回用于生产。系统设计风量分别均1000m3/h、500m3/h，除尘效率均可达99%以上，则经处理后上料工序粉尘排放速率为0.007kg/h，排放量为 0.05t/a，排放浓度为 7mg/m3；筛分工序粉尘排放速率为0.001kg/h，排放量为 0.01t/a，排放浓度为 2mg/m3。均能满足《镁、钛工业污染物排放标准（修改单）》（GB 25468-2010）大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）。

②冲渣废水治理设施技改方案

目前冲渣废水经加电石渣经两次中和处理和两次压滤处理后，一部分回用于氯化氢尾气吸收，最终制成30%浓度左右的副产品盐酸；一部分回用于冲渣废水进行增稠制得30%左右的氯化钙溶液外售。技改后：为了进一步节约水资源，决定调整回用比例，增大回用水量。

（2）产品结构调整项目

本次产品结构调整后3000t/a电子钛白和200t/a纳米氧化钛生产工艺、产污环节及污染物排放情况，具体分析如下：

# 1、3000t/a电子级二氧化钛生产工艺及产污环节分析

①生产工艺

本项目电子级二氧化钛产品生产采用直接水解法，其工作原理为：将四氯化钛加入纯水中发生水解反应，在搅拌下制得二氧化钛颗粒，再经加分散剂控制其电子级粒径后，再经压滤、煅烧、粉碎即可得到电子级二氧化钛产品。该产品生产过程主要包括水解，压滤，煅烧，破碎，包装等工序，该产品具体工艺流程及产污环节详见图1-9。

# 图1-9  调整后3000t/a电子钛白产品生产工艺及产污环节示意图

②产污环节分析

# 本项目电子级二氧化钛产污环节详见详见表1-24。

# 表1-24            调整后3000t/a电子钛白产品产污环节分析一览表

| 污染物 | 产污部位 | 污染源名称 | 主要污染物 | 治理方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 四氯化钛溶液配制罐 | 四氯化钛溶液配制水解废气G1 | HCl | 依托现有四氯化钛项目氯化车间尾气处理设施（五级水洗+一级碱洗+30m高排气筒） |  |  |
|  | 反应釜、四氯化钛溶液暂存罐、后处理罐、滤液槽等 | 水解反应废气、四氯化钛溶液暂存罐水解废气、后处理罐挥发废气、滤液槽挥发废气等G2 | HCl、水蒸汽 | 依托现有亚氧化钛项目氯化氢及氯气处理设施（二级水洗+一级碱洗） |  | 25m高排气筒 |
|  | 推板炉 | 煅烧废气G3 | HCl、水蒸汽 | 依托现有闲置设施（石墨降膜吸收+二级水洗） |  |  |
|  | 粉碎机、包装 | 粉碎及包装工序废气 | 粉尘 | 袋式除尘器 |  |  |
| 废水 | 车间 | 车间地面清洁废水W1 | PH、COD、SS | 送厂区现有废水处理装置处理 | 由厂总排口经污水管网入济源市第二污水处理厂进行二次处理后，排入广利总干渠。 |  |
|  | 纯水站 | 纯水制备废水W2 | COD、SS | 清净下水，由总排口直接排放 |  |  |
|  | 循环冷却水系统 | 循环冷却系统外排水W3 | COD、SS | 部分作为尾气水吸收补充水，部分直接外排 |  |  |
|  | 生活区 | 生活废水W4 | PH、COD、氨氮、SS、总磷 | 新建一体化生活废水处理装置 |  |  |
| 固废 | 压滤工序 | 滤布S1 | 间歇 | 送氯化炉装置进行焚烧 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾S2 | - | 由集聚区环卫部门统一收集后进行处置 |  |  |
| 噪声 | 车间设备 | 高噪声设备 | 推舟炉、风机、物料泵等 | 隔声、减震、消声等 |  |  |

2、200t/a纳米二氧化钛生产工艺及产污环节分析

①生产工艺

本项目纳米二氧化钛产品采用气相氢氧焰水解法（又称高温气相水解法），其原理为：空气、氢气及四氯化钛蒸汽以一定的配比进行高温水解，氢氧燃烧生产的水与四氯化钛高温下反应生成二氧化钛颗粒，这些颗粒再互相碰撞聚集变成二氧化钛纳米粒子，其生产过程主要包括原料供应、合成脱酸、产品包装、尾气吸收四个工序，具体工艺流程及产污环节详见图1-10。

# 图1-10  调整后200t/a纳米二氧化钛产品生产工艺及产污环节示意图

②产污环节分析

# 本项目纳米二氧化钛产污环节详见详见表1-25。

# 表1-25   调整后200t/a纳米氧化钛产品产污环节分析一览表

| 污染物 | 污染源名称 | 主要污染物 | 排放 方式 | 治理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 气固分离废气G1 | HCl、水蒸气 | 连续 | - | 降膜吸收+三级水吸收塔+25m高排气筒 |
|  | 包装工序尾气G2 | 粉尘 | 连续 | 袋式除尘器 |  |
| 废水 | 真空泵系统废水W1 | PH、COD、SS | 间歇 | 送厂区现有废水处理装置处理 | 由厂总排口经污水管网入济源市第二污水处理厂进行二次处理后，排入广利总干渠。 |
|  | 车间地面清洁废水W2 | PH、COD、SS | 间歇 |  |  |
|  | 生活废水W3 | PH、COD、氨氮、SS、总磷 | 连续 | 新建一体化生活废水处理装置 |  |
|  | 循环冷却系统外排水W4 | COD、SS | 间歇 | 清净下水，由总排口直接排放 |  |
| 固废 | 生活垃圾S1 | - | 间歇 | 由集聚区环卫部门统一收集后进行处置 |  |
| 噪声 | 高噪声设备 | 真空泵机、风机、物料泵等 | 连续 | 隔声、减震、消声等 |  |

2.3.8.2污染物产排及治理措施分析

（1）废气：本项目废气因子主要为氯化氢及粉尘，其中电子级二氧化钛产生的煅烧废气以及纳米二氧化钛产生的气固分离废气，其废气成分均为氯化氢及水蒸气，拟先对其进行冷凝回收，不凝气再采用多级水喷淋塔进行吸收处理，处理达标后高空排放；电子级二氧化钛在四氯化钛溶液配置及水解反应过程中产生的废气主要为氯化氢，拟利用现有治理设施采用二级水吸收+一级碱吸收进行处理达标后高空排放；粉碎及包装工序产生的粉尘拟经袋式除尘器治理后高空排放。针对现有四氯化钛项目上料及筛分工序粉尘拟采用袋式除尘器治理达标后高空排放。

本项目酸性废气成分单一，主要为氯化氢，由于氯化氢可与水以任意比互溶，因此采用石墨降膜冷凝吸收+多级水洗或水吸收+碱吸收联合治理的工艺进行吸收处理，可有效去除氯化氢气体，保证尾气中氯化氢气体的达标排放。废气经吸收后，其吸收液主要成分为盐酸，成分单一，当其达到一定浓度后可作为副产品外售。

本项目粉尘处理所用袋式除尘器广泛应用于净化含有微小粉尘粒子的气体，可满足处理不同气量的含尘气体的要求，这种除尘器可以捕集多种干性粉尘，净化效率高。而且其运行可靠，操作、维护简单。评价建议，工程运行过程中应该加除尘器的日常管理，应有专人负责巡视，发现问题及时解决，定期更换布袋，以保证其除尘效率。

本项目产生的氯化氢及粉尘所采取治理措施，均为成熟常用的治理措施，被广泛应用。本项目氯化氢及粉尘经采取上述措施处理后均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4大气污染物特别排放限值要求。评价认为本项目废气治理措施可行、可靠。

（2）废水：本项目外排废水主要为生活废水、循环冷却水外排水和脱盐水制备排水等。根据“清污分流和污污分流”的处理原则，本项目生活废水拟经生活废水一体化处理设施处理达标后再和循环冷却水外排水、脱盐水制备排水一起由厂总排口外排。本项目完成后，全厂外排废水水质基本不变，均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2010）表1水污染物间接排放限值、《镁、钛工业污染物排放标准》（GB 25468-2010）表2水污染物间接排放限值、《化工行业水污染间接排放标准》（DB41/1135-2016），同时满足济源市第二污水处理厂进水水质指标。由厂区总排口经集聚区污水管网入济源市第二污水处理厂进行二次处理后，入广利总干渠。

（3）固废：本工程固废主要为压滤工序产生的废滤布，纯水制备产生的废石英砂、废活性炭，袋式除尘器收集的粉尘以及生活垃圾等，其中废滤布和现有工程产生的废滤布一起入现有氯化炉进行焚烧处置，纯水制备产生的废石英砂、废活性炭由厂家进行回收再生或送垃圾填埋场进行卫生填埋；袋式除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。本项目固废均可得到妥善处置或综合利用，不会造成二次污染。

（4）噪声：本项目生产过程噪声主要为各种泵、风机等，在设备选型上采用低噪声设备，并采取相应的减震基础、管道消声、柔性接头等综合降噪措施，并经距离衰减后厂界噪声能够满足标准要求，不会产生噪声扰民现象。

2  项目建设与产业政策相符性分析

本项目属于改建项目，位于济源市高新区现有厂区内，符合园区规划和土地利用要求，工程用地属规划的工业用地，依据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目属于鼓励类，因此项目符合国家产业政策要求。本项目已经在济源市高新区管理委员会备案，项目代码：2203-419001-04-02-892990。

3  建设项目周围环境现状

3.1 建设项目所在地周围环境

本项目位于济源市高新区现有厂区内，用地性质为规划的工业用地，周围多为工矿企业，南为金马焦化，东南为金江炼化，东为宇锐化工，最近的环境敏感点为西约750m的南杜村。

3.2 环境质量现状调查与监测结果

（1）环境空气：2020年济源市环境空气中PM10、PM2.5、O3均出现不同程度的不达标情况，由于六项污染物并未全部达标，所以判定本项目所在区域为不达标区。

总体来说，从基本污染物长期监测结果可以看出项目所在区域环境空气质量已不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，区域环境空气首要污染物为PM2.5，其次为PM10。项目所在区域环境大气主要超标原因为：项目地处北方地区，大气的污染防治措施未跟上当地市政建设、工业布局及交通运输等的发展，造成部分大气污染物未能达标排放。评价建议区域应加强大气治理和监管，减少污染物的排放。

项目所选取的各监测点位的特征因子NH3、HCl、Cl2的1小时平均浓度及日平均浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；项目厂区周围环境质量均较好。

（2）地表水：本项目所在区域地表水2个监测点位各监测因子均均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，区域地表水环境较好。

项目外排废水经管网进入园区污水处理厂进一步处理后方排入地表水体，不会对地表水体产生显著影响。

2021年西宜作断面COD常规数据能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；氨氮、总磷均不能满足相应标准要求，最大超标倍数分别为氨氮0.02、总磷0.2。

（3）地下水：项目厂区周边各监测井位各监测因子均值均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地下水环境较好。

（4）土壤：项目厂区内、外各监测点位监测因子的柱状样及表层样均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

（5）噪声：项目东厂界的昼间和夜间现状监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明当地声环境质量良好。

4 企业开展公开参与的形式

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和依据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令【第4号】）第三十一条规定，本项目位于集聚区内，该集聚区已依法开展了规划环境影响评价公众参与，且项目建设符合规划环境影响报告书和审查意见的准入要求，在开展环境影响报告书编制阶段的公众参与环节可以简化，可以免予一次公示，对于二次公示可以通过网络平台公开征求公众意见的期限由不得少于10个工作日减为不少于5个工作日，可不再开展张贴布告。为了公众进一步了解到该项目，我公司于2022年03月18日，在我公司网站上进行了一次公示。具体公示内容及截图详见图1。

目前我公司拟进行二次公示，公示形式主要为网络公示和报纸公示。

图1    公众参与一次公示内容及截图

5  厂址可行性分析

本项目选址位于济源市高新区现有厂区内，用地性质为工业用地，符合园区总体规划要求，本项目充分利用现有厂房、设备、环保设备及公用工程等进行建设，满足相关要求。项目建成后各类污染物均做到达标排放，对外界环境影响小；厂区内配套设施完善，功能布局较为合理。

因此，评价认为从环保角度考虑，工程所选厂址可行。

6 清洁生产分析

项目采取目前国内先进生产工艺，在生产过程中从原材料选择、生产设备自控水平、资源与能源利用、污染物达标等方面均分别采取了一系列的清洁生产措施。综合评价，本项目清洁生产水平处于国内先进水平。

7 环境风险分析

本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，将改扩建后全厂作为环境风险评价对象，对改扩建后全厂风险单元及风险物质及环境要素的敏感性进行识别，给出环境风险潜势初判，确定风险评价等级；确定风险事故情形，进一步开展风险预测与评价，提出环境风险管理要求。

风险评价等级：根据环境风险评价工作等级划分原则，确定大气环境风险评价工作等级为一级，地表水风险评价等级为二级，地下水风险评价等级为一级。

- 风险识别结果：根据物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别，评价认为本项目危险单元主要是界区内氯化车间、产品及副产品罐区、氨水吨桶存放区、液碱罐区、焦炉煤气管线、氢气管线；重点环境风险源为四氯化钛储罐、盐酸储罐、氨水储罐、液氯槽车、焦炉煤气管线，主要风险类型为危险物质泄漏。

- 风险预测结论：本次工程最有可能发生的环境风险事故为液氯槽车管线泄露后氯气泄露事故风险；四氯化钛储罐泄露导致与空气中水分反应生成氯化氢气体事故风险；氨水泄露风险、盐酸储罐泄露风险事故以及焦炉煤气管线泄露导致煤气泄露事故风险。

根据预测结果，最不利气象条件下，氯气和氯化氢泄漏事故毒性终点浓度-1范围无此对应范围；氯气和氯化氢毒性终点浓度-2范围为事故源点半径分别180m、195m。氨水储罐泄露后，NH3毒性终点浓度-1及毒性重点浓度-2均未出现根据风险预测结果，结合项目周围环境敏感点的分布情况，确定最不利气象条件下，毒性终点浓度范围内无环境敏感点，不会对周围村庄造成危害。

企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散该敏感点的居民，不会对人员安全造成较大影响。

在项目界区内采取有毒有害、可燃气体报警系统，设计上采取紧急停车及联锁安全保护系统，修订现有应急预案等前提下，大气环境风险可控。

8 结论

河南龙兴钛业科技股份有限公司产品结构调整及优化技改项目在济源市高新区现有厂区内进行建设，符合国家产业政策，符合集聚区发展规划和土地利用规划。项目建设符合清洁生产要求。在认真落实评价提出的各项污染防治措施和风险防范措施后，各种污染物能够达标排放，并满足区域总量控制要求，本项目污染物排放量较小，工程建设对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能。项目的建设可以实现经济效益、环境效益和社会效益的协调发展。评价认为该项目在认真落实环评提出的各项环保措施及对策的基础上，从环保角度分析，本项目在所选厂址建设可行。

9 联系方式

- 建设单位：河南龙兴钛业科技股份有限公司；

- 联系地址：济源市高新区龙兴钛业厂区；联系人：王天奇；

- 联系电话：13203922929；邮箱：hnlxty@126.com

评价单位名称：河南化工研究所有限责任公司

联系电话：0371-67957658       联系人：陈工

通讯地址：河南省郑州市建设东路37号    邮政编码：450052